DESCRIPTIF TYPE Schlüter-DITRA-SOUND

Système d’affaiblissement acoustique contre les bruits de choc destiné aux revêtements carrelés, se présentant sous forme de dalles en polyéthylène dense de 3,5 mm d’épaisseur et d’un format de 550 x 750 mm. Les dalles sont recouvertes d’un non-tissé sur chaque face pour l’ancrage dans le mortier-colle.

L’affaiblissement acoustique testé est de 13db.

La pose des dalles s’effectue avec un mortier-colle adapté et un peigne de 3 x 3 x 3 mm ou 4 x 4 x 4 mm. Les supports doivent être contrôlés quant à leur planéité, leur adhérence et la compatibilité des matériaux. Avant la pose des dalles, mise en œuvre de la bande périphérique Schlüter-Ditra-Sound-RSK. Après la pose des dalles, mise en œuvre de la bande de pontage Schlüter-Ditra-Sound KB à chaque jonction.

Voir la fiche technique du fabricant 6.3.