DESCRIPTIF TYPE DE LA NATTE SCHLUTER DITRA

Système de découplage et de protection à l'eau sous carrelage

Natte en polypropylène d’une épaisseur de 3,5 mm pourvue de nervures entrecroisées découpées en queue d’aronde et revêtue sur la partie inférieure d’un non-tissé. Matériau imperméable à l’eau.

La natte assure plusieurs fonctions : découplage entre le support et le revêtement (absorption des mouvements horizontaux), pontage des fissures, protection à l'eau sous carrelage et égalisation de la pression de vapeur.

Les supports doivent être contrôlés quant à leur planéité, leur adhérence et la compatibilité des matériaux. La natte se pose sur une couche de mortier-colle adapté, à l’aide d’un peigne de 4 x 4 x 4 mm. Pour réaliser la protection à l’eau, utilisation de la bande de pontage Schlüter-KERDI-KEBA et de la colle Schlüter-KERDI-COLL au niveau des jonctions des lés de la natte et de la périphérie. Se référer à l'Avis Technique n° 13/19-1462_V2.